Force magnétique

Un conducteur parcouru par un courant peut subir une force d’origine magnétique quand il est placé dans un champ magnétique.

Exemple : une bobine près d’un aimant

I) Mise en évidence du phénomène

- expérience des rails de Laplace

Un cylindre en cuivre est posé sur des rails conducteurs horizontaux. Le cylindre est placé dans l’entrefer d’un aimant en U. Le cylindre est équilibre, on peut donc dire que les forces qu’il subit se compensent (poids et réactions avec les rails). Lorsque le courant parcourt les rails, le cylindre se met en mouvement. Il y a donc une nouvelle force, c’est la force de Laplace. Son sens dépend du sens du champ et du sens du courant. Son intensité dépend de l’intensité du champ et de celle du courant. Elle dépend aussi de l’angle entre le champ et le cylindre.

Cette force a pour valeur : F = I × l × B × sin α

F s’exprime en Newton ; I est l’intensité du courant en A ; l est la longueur du conducteur dans le champ en mètre ; α est l’angle entre l et B ; B est la valeur du champ en T

Règle pour le vecteur (à faire avec la main droite) :

On met le pouce selon le sens du courant, l’index selon le sens du champ. Le majeur est perpendiculaire à l’index, il indique le sens de la force de Laplace.