Chapitre 1 Précision de mesure et nombre de chiffres significatifs

I) Précision d’une mesure

1) Incertitude absolue sur une mesure

On veut mesurer la longueur d’un objet à l’aide d’une règle graduée en mm, on trouve L=42mm.

Si on fait la mesure avec un pied à coulisse, on trouve L=41,19mm.

On ne trouve pas le même résultat car une grandeur physique ne peut pas être mesurer exactement, le résultat dépend de l’appareil de mesure et de la façon de mesurer. Toutes mesure physique comporte une incertitude.

Par convention, on convient que l’incertitude absolue ∆L sur la mesure est égale à une demi unité du dernier rang affiché.

Exemple : -avec la règle   ∆L=1/2  1mm=0.5mm

-avec le pied à coulisse ∆L=1/2  0,01mm=0.005mm

2) La précision de la mesure ou incertitude relative

L’incertitude relative ∆L/L caractérise la précision de la mesure

Exemple : -avec la règle ∆L/L=0.5/42=0,012  100=1,2%

-avec le pied à coulisse ∆L/L=0,005/41,19=1,2  10^-4  100=0,01%

Une mesure est d’autant plus précise que l’incertitude relative est faible.

On doit exprimer le résultat de la mesure avec la règle :

L = (42±0,5) mm ou 41,5mm<L<42,5mm

II) Chiffres significatifs

1) Problème

Les écritures du résultat de la mesure d’une longueur L peuvent s’écrire : 15,2cm ; 0,152m ; 152mm ; 15210^-3 m ; 152,0mm

Sont-elles équivalentes ?

2) Ecriture L=15,2cm

L’unité du dernier chiffre (2) est le mm donc l’incertitude absolue est ∆L=1/2  1mm=0,5mm.

Il en est de même pour les autres écritures 0,152m ; 152mm ; 15210^-3 m. Ces écritures sont équivalentes car la même longueur L a été mesuré avec la même incertitude absolue ∆L=0,5mm et elles comportent trois chiffres significatifs (1, 5, 2)

Les zéros écrient au début du nombre ne sont pas significatifs.

3) Ecriture L=152,0mm

L’unité du dernier chiffre (0) est le dixième de mm donc ∆L=1/2  0,1mm=0,05mm.

Cette mesure est fois plus précise que la précédente, elle est différente des écritures précédentes, elle comporte 4 chiffres significatifs (1, 5, 2, 0).

Les zéros écrient à la fin du nombre sont significatifs. Plus une mesure est précise, plus son résultat comporte de chiffres significatifs.

4) Nombre de chiffres significatifs d’un calcul

Les exercices sont parfois fournis avec des nombres de chiffres significatifs différents.

Le résultat d’un calcul ne doit pas être exprimé avec une précision supérieure à celle de la donnée la moins précise.

a) Addition, soustraction

Le résultat ne doit pas avoir plus de décimales que le nombre qui en comportent le moins.

Exemple : Périmètre d’un rectangle

L=112 m (3 chiffres significatifs) et l=4,6m (2 chiffres significatifs et 1 décimale)

P=2(L+l)

P=2(112+4,6)

P=223,2m

Donc P=233m

b) Multiplication, division

Le résultat ne doit pas comporter plus de chiffres significatifs que la donnée la moins précise.

Exemple : Calcul du volume d’un cylindre

r=1,5mm (2 chiffres significatifs)    L=13,2mm (3 chiffres significatifs)

V=π  r²  L= π  1,5²  13,2= 93,305mm³

=93mm³

# Application

Lors d’une pesée, la balance électronique affiche 2,48g

a) Quels est le nombre de chiffres significatifs ?

Il y a 3 chiffres significatifs 2, 4, 8.

b) Les deux écritures suivantes sont-elles équivalentes  2,48  10³ mg et 2480mg ?

2,48  10³ mg a trois chiffres significatifs.

2480mg a quatre chiffres significatifs, donc cette écriture n’est pas équivalente aux autres. Les deux écritures ne sont pas équivalentes car elles n’ont pas le même nombre de chiffres significatifs.

c) Calculer la précision de chaque mesure (2,48  10³ mg et 2,48g)

- ∆m=1/2  1g=0,5g

donc ∆m/m=0,5/2,48=0,002=0,2%

- ∆m=1/2  1mg=0,5mg

donc ∆m/m=0,5/2480=0,02%

III) Multiple et sous multiple

| ## Facteur | ## Préfixe | ## Symbole |
| --- | --- | --- |
| 10^15 | Péta | P |
| 10^12 | Téra | T |
| 10^9 | Giga | G |
| 10^6 | Méga | M |
| 10^3 | Kilo | K |
| 10^2 | Hecto | h |
| 10 | Déca | da |
| 10^-1 | Déci | d |
| 10^-2 | Centi | c |
| 10^-3 | Milli | m |
| 10^-6 | Micro | μ |
| 10^-9 | Nano | n |
| 10^-12 | Pico | p |
| 10^-15 | femto | f |